МЧС России

Департамент территориальной политики

РЕКОМЕНДАЦИИ

по созданию пунктов временного размещения (ПВР) пострадавшего в ЧС населения

Содержание

стр.

1.    Общие положения создания пунктов временного размещения населения            	2

1.1.   Основные понятия, термины и определения                                                        	2

12.   Цель создания пунктов временного размещения (ПВР) населения                      	 3

1.3.   Условия, при которых может возникнуть необходимость создания ПВР             	4

2.      Принципы     создания     ПВР     и     организации     первоочередного

жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях					4

3.      Требования к местам размещения, планировке и оборудованию ПВР                  	6

3.1.    Требования к местам размещения ПВР                                                                	6

3.2.    Требования по санитарным правилам эксплуатации ПВР                                   	7

3.3.    Требования по планировке и инженерному оборудованию ПВР                                	7

4.      Основные положения по проектированию ПВР                                                   	8

4.1.    Выбор места размещения ПВР, определение их проектной вместимости             	8

4.2.    Планировка ПВР                                                                                                  	9

4.3.    Инженерное оборудование ПВР                                                                          	11

5.     Основные положения организации жизнеобеспечения пострадавшего

населения ПВР											11

6.     Организационно-штатная структура управленческого и    обслуживающего

персонала ПВР											12

7.     Перечень имущества для комплектования ПВР                                                  		16

8.     Нормы и нормативы обеспечения населения                                                     		 22

9.      Мобильные технические средства жизнеобеспечения населения                       		26

Приложение.

Нормативные документы для проектирования ПВР                     				29

Схемы размещения                                                                                        			30-33

1. Общие положения создания пунктов временного размещения

населения

  - Основные понятия, термины и определения

1.1.1. Чрезвычайная ситуация (ЧС): Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности людей.

Примечание. Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные, федеральные и трансграничные).

1.1.2.  Зона чрезвычайной ситуации (зона ЧС): территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация.

1.1.3.  Зона бедствия: часть зоны чрезвычайной ситуации, требующая дополнительной и немедленно предоставляемой помощи и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации.

1.1.4.  Пострадавшее население: часть населения, оказавшегося в зоне ЧС, перенесшая воздействие поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации, приведших к гибели, ранениям, травмам, нарушению здоровья, понесшая материальный и моральный ущерб.

1.1.5.  Жизнеобеспечение населения (ЖОН): создание и поддержание условий по удовлетворению физиологических, материальных и духовных потребностей населения для его жизнедеятельности в обществе.

1.1.6.  Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях (ЖОН ЧС): совокупность взаимоувязанных по времени, ресурсам и месту проведения силами и средствами Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) мероприятий, направленных на создание и поддержание условий, минимально необходимых для сохранения жизни и поддержания здоровья людей в зонах чрезвычайной ситуации, на маршрутах их эвакуации и в местах размещения эвакуированных по нормам и нормативам для условий ЧС, разработанным и утвержденным в установленном порядке.

1.1.7. Виды жизнеобеспечения населения в зоне чрезвычайной ситуации (вид ЖОН в зоне ЧС): деятельность по удовлетворению какой-либо первоочередной потребности населения в зоне чрезвычайной ситуации.

Примечание. К видам жизнеобеспечения населения относятся медицинское обеспечение, обеспечение водой, продуктами питания, жильем, коммунально-бытовыми услугами, предметами первой необходимости, транспортное и информационное обеспечение.

1.1.8.  Первоочередные потребности населения в чрезвычайных ситуациях: набор и объемы жизненно важных материальных средств и услуг,    минимально необходимых для сохранения жизни и поддержания здоровья людей в чрезвычайных ситуациях.

1.1.9.  Первоочередное жизнеобеспечения населения в зоне чрезвычайной ситуации (первоочередное ЖОН в зоне ЧС): своевременное удовлетворение первоочередных потребностей населения в зоне чрезвычайной ситуации.

1.1.10. Орган управления системы жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях (орган управления системы ЖОН ЧС): организационная структура системы жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях, предназначенная для проведения в рамках своей компетенции заблаговременной подготовки к жизнеобеспечению населения и оперативного управления этим процессом при возникновении чрезвычайной ситуации.

1.1.11.  Силы жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях (силы ЖОН ЧС): подразделения и формирования, осуществляющие предоставление населению различных видов жизнеобеспечения в зонах чрезвычайной ситуации.

1.1.12.  Средства жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях (средства ЖОН): коммунально-бытовые и производственных объекты, сооружения и технические средства, производимая ими продукция и оказываемые услуги, резервы материальных ресурсов, используемые для жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях.

1.1.13. Резерв материальных ресурсов для жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях (резерв ресурсов ЖОН ЧС): запасы материальных ресурсов, заблаговременно накапливаемые для жизнеобеспечения населения в чрезвычайной ситуации.

  - Цель создания пунктов временного размещения (ПНР) населения

Главной целью создания ПВР пострадавшего населения в чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного и техногенного характера является создание минимально необходимых условий для сохранения жизни и здоровья людей в наиболее сложный в организационном отношении период после возникновения ЧС.

Это может быть достигнуто только при условии, что размещаемому в этих поселках пострадавшему населению будет организовано комплексное жизнеобеспечение по всем необходимым для человека его видам с учетом климатических условий и времени года.

ПВР, возводимые в зонах бедствия и районах эвакуации, предназначены для размещения пострадавшего населения, не нуждающегося в специализированной медицинской помощи (семейные с детьми школьного возраста, одинокие, престарелого возраста).

Категория пострадавшего населения, нуждающегося в экстренной специализированной и квалифицированной медицинской помощи, беременные женщины, кормящие матери, семьи с детьми дошкольного возраста, больные с тяжелыми (хроническими) заболеваниями должны быть размещены в зданиях, пригодных для жилья (санаториях, домах отдыха, пансионатах и т.д.) и имеющих стационарные системы жизнеобеспечения и медицинское обслуживание. Проживание этой категории населения в ПВР допускается только на период эвакуации его из зон бедствия.

1.3 Условия, при которых может возникнуть необходимость создания ПВР

Одним из основных условий является большая прогнозируемая численность пострадавшего в ЧС населения, для которого:

- во-первых, не могут быть созданы необходимые условия его проживания в зонах ЧС (зонах бедствия) и местах эвакуации (при катастрофических землетрясениях, особенно в зимний период, или при сильном радиоактивном загрязнении или химическом заражении территории, когда требуется полная или частичная эвакуация пострадавшего населения);

- во-вторых, когда вместимость общественных зданий (санаториев, домов отдыха, гостиниц, пансионатов, пионерских лагерей и т.п.) субъекта Российской Федерации, на территории которого возникла ЧС, а также в районах эвакуации, не позволяет разместить всех пострадавших даже по минимальным нормам обеспечения жильем, продукцией и услугами жизнеобеспечения в условиях ЧС. Кроме того, такие условия могут возникнуть при угрозе возникновения или внезапно возникших национальных конфликтах.

Размещение переселенцев и создание необходимых условий для их проживания не входит в функции РСЧС, однако при возникновении межнациональных конфликтов или военных действий силы и средства РСЧС привлекаются для решения задач эвакуации и жизнеобеспечения пострадавшего в результате этих конфликтов населения.

В этих случаях ПВР могут быть использованы в качестве временных пунктов приема беженцев и переселенцев до решения вопроса на федеральном уровне соответствующими органами исполнительной власти об их расселении на постоянные места жительства по России или возврата в места их постоянного проживания.

Необходимо учитывать, что возведение ПВР для пострадавшего населения и организация его жизнеобеспечения являются дорогостоящими мероприятиями. Поэтому ПВР создаются только при условии, когда исчерпаны все другие возможные пути решения расселения пострадавшего в ЧС населения с учетом прогноза возможных чрезвычайных ситуаций, оценки численности пострадавшего населения и возможности по размещению пострадавшего населения в имеющихся в зонах ЧС и районах эвакуации зданиях, которые могут быть использованы под временное жилье.

- Принципы создания ПВР и организации первоочередного жизнеобеспечения

населения в чрезвычайных ситуациях

При создании ПВР и организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего в ЧС населения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации необходимо руководствоваться следующими принципами:

- основным объектом социальной защиты в ЧС является личность с ее правом на безопасные условия жизнедеятельности;

- социальной защите в ЧС подлежат все граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории субъекта Российской Федерации;

- вопросы жизнеобеспечения населения, равно как и его защиты в ЧС, имеют приоритет перед любыми другими сферами деятельности;

- целью создания ПВР и организации жизнеобеспечения в ЧС является создание условий для сохранения жизни и поддержания здоровья пострадавшего населения;

- подготовка территорий к жизнеобеспечению населения осуществляется заблаговременно;

- планирование и осуществление мероприятий по созданию ПВР и организации системы жизнеобеспечения населения проводится с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени опасности возникновения ЧС;

- объемы и содержание мероприятий по подготовке территорий к жизнеобеспечению населения определяются, исходя из принципа необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств;

- снабжение пострадавшего населения в зонах бедствия, в районах эвакуации, а также сил, привлекаемых к ликвидации последствий ЧС, ресурсами жизнеобеспечения (продовольствием, товарами первой необходимости и т.д.), осуществляется из принципа физиологической (для неработающих) и энергетической достаточности;

- выбор места возведения ПВР осуществляется, исходя из недопущения нанесения ущерба естественным экологическим системам и необратимых изменений в окружающей природной среде;

- планировка, застройка ПВР, его техническое оснащение должны предусматривать комплексное предоставление пострадавшему населению всех необходимых видов жизнеобеспечения.

При выборе места размещения ПВР следует предусматривать максимальное использование инженерной (дорог, электро-, водо-, тепло- и канализационных сетей) и социальной (медицинских учреждений, школ, предприятий торговли и общественного питания, коммунально-бытовых служб и т.п.) инфраструктур населенного пункта, в границах которого или рядом с ним будет возведен ПВР.

При размещении временного пункта в сельской местности необходимо предусмотреть возможность выездного обслуживания пострадавшего населения предприятиями и учреждениями ближайшего города.

При выборе типа застройки необходимо предусматривать максимальное использование мобильных, сборно-разборных, модульных, контейнерных домиков, а также возможности промышленного изготовления домиков предприятиями субъекта РФ с учетом природно-климатических условий региона и времени года в период эксплуатации.

- Требования к местам размещения, планировке и оборудованию ПВР

  - Требования к местам размещения ПВР

Выбор места размещения ПВР и его планировка имеет огромное значение, при этом в полной мере должны учитываться санитарные требования.

Территорию для возведения ПВР следует предусматривать на землях, не пригодных для сельскохозяйственного использования.

Изъятие сельскохозяйственных угодий, размещение ПВР на орошаемых и осушенных землях, пашне, земельных участках, занятых водо-охранными защитными зонами, допускается в исключительных случаях в соответствии с земельным законодательством.

Перечень земель, на которых запрещается строительство, устанавливается местными органами власти.

Размещение ПВР не допускается:

- на землях заповедников, заказников, природных национальных парков, ботанических садов, дендрологических парков и водо-охранных полос (зон);

- на землях зеленых зон городов, включая земли городских лесов;

- в зонах охраны гидрометеорологических станций, в первой зоне санитарной охраны источников водоснабжения и площадок водопроводных сооружений;

- на земельных участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами;

- в опасных зонах отвалов породы угольных, сланцевых шахт и обогатительных фабрик, оползней, селевых потоков, снежных лавин;

- в зонах паводковых вод и катастрофического затопления в результате возможного разрушения плотин или дамб;

- в охранных зонах магистральных продуктопроводов и линий электропередач высокого напряжения;

- ПВР следует возводить выше по течению водотоков и водоемов относительно выпусков производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод.

Размещение их ниже указанных выпусков допускается при соблюдении СНиП 2.04.03-85, Правил охраны поверхностных вод, а также Правил санитарной охраны прибрежных вод морей и других водоемов.

Участки для возведения ПВР должны находиться вблизи железнодорожных и автомобильных подъездных путей, источников водо- и электроснабжения, канализационных сетей, на берегах судоходных рек и морском побережье с учетом проведения необходимых разгрузочных работ и транспортировки сборных, контейнерных домиков, элементов строительных конструкций для возведения зданий и сооружений, а также мобильных средств жизнеобеспечения населения.

При выборе земельного участка для ПВР, периодов их возведения и эксплуатации необходимо предусмотреть исключение ущерба естественным экологическим системам и не допущение необратимых изменений в окружающей природной среде и учесть перспективы дальнейшего использования пункта временного расселения в интересах местного населения.

  - Требования по санитарным правилам эксплуатации ПВР

При размещении ПВР необходимо учитывать розу ветров (для ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимися источниками загрязнения атмосферного воздуха.

Система санитарной очистки и уборки территории ПВР должна предусматривать сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание (обеззараживание) и утилизацию отходов. Организация системы и режима удаления бытовых отходов устанавливается администрацией ПВР.

Порядок вывоза бытовых отходов по согласованию с органами местного самоуправления и учреждениями санэпидемнадзора.

На территории ПВР должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта.

При определении числа контейнеров следует исходить из численности пострадавшего населения, размещаемого в ПВР, норм накопления отходов, сроков их хранения.

Срок хранения твердых бытовых отходов в холодное время (при температуре -5°С и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время - не более одних суток.

Для сбора жидких отходов устраиваются специальные емкости, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой. Эти емкости для жидких отходов могут совмещаться с выгребными ямами не канализационных туалетов.

Расположение туалетов и емкостей для сбора жидких отходов предусмотреть на расстоянии, соответствующем санитарно-эпидемиологическим требованиям; дезинфекцию соответствующими растворами осуществлять ежедневно.

Обезвреживание твердых и жидких бытовых отходов производится на специально отведенных и оборудованных участках.

33. Требования по планировке и инженерному оборудованию ПВР

Объемно-планировочные решения быстровозводимых зданий должны удовлетворять медико-техническим и санитарно-гигиеническим требованиям, а также требованиям минимально необходимого комфорта для проживающего населения по нормам, разработанным для условий ЧС.

Проектирование, возведение и эксплуатация ПВР должны удовлетворять требования соответствующих ГОСТ, СНиП, правил устройства и эксплуатации всех элементов инженерного оборудования, постоянных и временных утвержденных инструкций, а также требованиям «Градостроительных нормативов и временных норм проектирования пунктов приема и городков для временного проживания эвакуированных и беженцев», разработанных ВНИИ ГОЧС в 1993 году для условий ЧС.

Перечень нормативных документов приведен в приложении.

При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует выбирать из условия максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова, древесных насаждений и минимального объема земляных работ.

При выборе конструктивных элементов всех зданий и сооружений ПВР необходимо исходить из минимизации затрат времени на их возведение с минимальным использованием при монтаже строительных механизмов и машин.

Предприятия и учреждения всех подсистем системы жизнеобеспечения (стационарные и подвижные) должны обеспечить населению условия для нормальной жизнедеятельности по нормам, разработанным для условий ЧС. Нормы и нормативы обеспечения населения в этих условиях приведены в таблицах 10-15.

На территории ПВР в первую очередь должны быть спроектированы и возведены только такие объекты системы жизнеобеспечения, которые постоянно необходимы населению этих ПВР (медицинский пункт, кухни, водоразбор, душевые, туалеты, узел связи). Остальные нужды населения (бани, прачечные, больницы, поликлиники, хлебопекарни, предприятия торговли, учебные заведения, базы, склады, холодильники) должны удовлетворяться инфраструктурой города, в границах которого или в ближайшем удалении от которого будет расположен этот поселок.

Создание инфраструктуры коммунально-бытовых услуг и соцкультбыта ПВР предусматривается в случаях невозможности использования имеющегося в населенных пунктах (значительно удаленных от городов) или отсутствия их в населенных пунктах, вблизи которых располагаются ПВР.

- Основные положения по проектированию ПВР

  - Выбор места размещении ПВР, определение их проектной вместимости

ПВР могут быть размещены на специально выделенных территориях:

- в пределах зоны застройки населенного пункта (города, поселка, деревни и примыкающими к границе застройки населенного пункта;

- отдельно стоящими в пригородной зоне;

- отдельно стоящими в сельской местности.

По использованию стационарных систем жизнеобеспечения перечисленные выше ПВР можно свести к следующим типам:

- в пределах зоны застройки населенного пункта с использованием стационарных систем жизнеобеспечения;

- отдельно стоящими с автономной системой жизнеобеспечения.

Для размещения вынужденных переселенцев из районов межнациональных конфликтов места размещения ПВР должны выбираться вблизи границ территорий возможных конфликтов, на наиболее вероятных путях их миграции.

При выборе типа ПВР по месту его привязки должны учитываться следующие факторы:

- наличие участков (территорий) и размеры, пригодных для возведения ПВР:

- прямое и косвенное влияние ПВР на состояние окружающей среды;

- ограничения (требования) СНиП 2.07.01.89 на охрану и рациональное использование природных ресурсов;

- экономические и социальные факторы, влияющие на вместимость ПВР;

- возможности существующих стационарных систем жизнеобеспечения, особенно при возведении ПВР в черте города, загородной зоне или вблизи населенного пункта.

Сроки возведения ПВР не должны превышать (с учетом проектной вместимости):

- в зонах бедствия — 3-5 суток;

- в районах эвакуации - 10-15 суток.

Наиболее рациональной проектной вместимостью является ПВР на 500 человек, который и необходимо принять за базовый при проектировании ПВР различной вместимости.

  - Планировка ПВР

Рекомендуются следующие виды планировок:

- прямоугольный;

- концентрический;

- веерный;

- линейный;

- свободный;

- смешанный.

Выбор планировки в первую очередь определяется размером и формой земельного участка и рельефом местности.

Наиболее рациональными являются веерная и линейная схемы планировок.

Веерная планировка применяется там, где необходимо создать условия для существенного расширения в будущем. Такая планировка характерна для ПВР численностью жителей до 500 человек на начальном этапе и с последующим увеличением численности до 2 тысяч человек на завершающем этапе развития.

Линейная планировка отмечается большей рациональностью, обеспечивающей четкую функциональную организацию, кратчайшие связи между функциональными зонами, максимальную концентрацию застройки, экономическое использование инженерных коммуникаций и сокращение числа их пересечений, Линейную планировку целесообразно применять при размещении ПВР вдоль транспортных магистралей и береговой полосы. Линейная планировка наиболее рациональна для условий холодного климата с температурой наружного воздуха до-40°С.

На территории ПВР должны быть выделены следующие функциональные зоны:

- жилая;

- административная;

- медицинская;

- коммунально-бытовая;

- инженерных систем жизнеобеспечения;

- транспортная;

- складская;

- резервная.

Структурной планировочной единицей при проектировании ПВР необходимо принять модульный квартал, который содержит следующие зоны: жилую, административную и медицинскую, коммунально-бытовую, инженерных систем жизнеобеспечения, складскую.

Транспортная зона (подъездные дороги, площадки для стоянки транспорта) должна быть отделена от всех остальных зон нейтральной зоной. Резервная зона предусматривается только в случае необходимости дальнейшего развития поселка.

Модуль жилой и коммунально-бытовой зон функционально должен состоять из: жилых помещений (зданий), а также помещений (зданий) вещевых складов, умывальников, душевых, туалетов и мусоросборников. Допускается размещение умывальников, душевых и мусоросборников вне помещений (зданий) коммунально-бытовой зоны.

Туалеты для мужчин и женщин должны быть отдельными.

Мусоросборники следует устанавливать из расчета один металлический контейнер емкостью 50... 100 л с плотно закрывающейся крышкой на 30 человек. Для вывоза фекалий из туалетов и мусора из мусоросборников следует предусмотреть к ним подъездные пути.

Модуль кухонного комплекса функционально должен состоять из продовольственных складов, кухни, столовых, моек, закрытых резервуаров сточных вод и емкостей для пищевых отходов. При этом продовольственные склады, кухни и столовые должны находятся в помещениях, а мойки могут находиться как в помещениях, так и вне их.

Модуль административной зоны должен включать помещения: КПП, комендантской службы, начальника ПВР, телефониста, паспортиста-учетчика и делопроизводителя, а также материально-технического снабжения (начальника, кладовщиков, специалистов по эксплуатации инженерно-технических систем, пожаров и рабочих по кухне).

Модуль медицинской зоны должен иметь помещения для начальника мед-службы, фельдшеров, медсестер, санитаров, хирурга, стоматолога, гинеколога и педиатра. Состав помещений медицинской зоны в каждом конкретном случае должен уточняться.

Для изоляции инфекционных больных должен быть предусмотрен изолятор и дезинфицирующие средства для проведения санитарной обработки.

Изолятор следует предусматривать в отдельном помещении (палатке) из расчета 1 койка на 100 человек, проживающих в ПВР, но не менее 1 койки на пункт (городок).

Такое проектное решение позволяет возводить ПВР различной вместимости.

Застройка ПВР может быть выполнена:

- из армейских, туристических палаток, палаток из каркаса с пленочным покрытием, шалашей из щитов;

- из передвижных домиков на колесном и санном ходу;

- из домиков контейнерного типа;

- из землянок, шатровых бараков, бараков каркасно-обшивных, каркасно-камышитовых, каркасно-грунтовых, щитовых;

- из домиков модульных, щитовых сборно-разборных;

- зданий из плит и элементов промышленного изготовления в сочетании с местным строительными материалами;

- из транспортных средств (железнодорожные вагоны, старые пассажирские теплоходы);

- из разнотипных жилых помещений (смешанная застройка).

Смешанная застройка наиболее реальна, особенно при большой численности пострадавшего в ЧС населения.

При выборе типа застройки следует исходить из заданных сроков возведения, из возможностей региона, его предприятий стройиндустрии и строительных организаций, наличия и возможностей использования местных строительных материалов и поставки готовых домиков различного типа.

43. Инженерное оборудование ПВР

Выбор инженерного оборудования для жизнеобеспечения населения в ПВР (систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения) зависит от места посадки поселка, типа зданий и сооружений и численности населения в нем. При размещении поселка в черте города или рядом с ним могут быть использованы сети из армейских сборных трубопроводов, врезанных в стационарные сети города. Временные сети могут быть проложены в траншеях, коробах или по поверхности. Для отдельно стоящих ПВР могут использоваться мобильные средства (подвижные электростанции, котельные, насосные, станции обеззараживания воды, очистки природных сточных вод). При малой численности населения может быть организовано привозное обеспечение водой, использованы выгребные туалеты.

Требования нормативных документов к инженерному оборудованию ПВР, учитывая ограниченные сроки их эксплуатации, могут быть снижены, но при этом должна быть гарантирована охрана здоровья людей, обеспечена их жизнедеятельность и работоспособность.

Допустимо применение упрощенных систем инженерного оборудования зданий и сооружений, снижены требования к долговечности системы, вынос на открытые площадки или под легкие навесы отдельных элементов инженерных сетей (насосные на берегах рек, у колодцев или скважин, трансформаторы и т.п.).

- Основные положения организации жизнеобеспечения пострадавшего населения ПВР

Жизнеобеспечение пострадавшего населения в ПВР должно осуществляться по следующим основным видам:

- обеспечение водой;

- обеспечение продуктами питания;

- обеспечение предметами первой необходимости;

- обеспечение коммунально-бытовыми услугами;

- медицинское обеспечение;

- информационное обеспечение;

- транспортное обеспечение.

Способы организации каждого вида жизнеобеспечения в зависимости от места расположения ПВР и возможности использования стационарных систем жизнеобеспечения могут быть различными.

Так, например, при возведении ПВР в черте населенного пункта или пригородной зоне с использованием стационарных систем жизнеобеспечения, возможны следующие схемы организации жизнеобеспечения:

- прикрепление пострадавшего населения, размещаемого в ПВР к имеющимся предприятиям и службам основных видов жизнеобеспечения с организацией доставки людей к этим предприятиям.

В ПВР оборудуются пункты раздачи воды и пункты санитарной гигиены (умывальники, туалеты, мусоросборники, места для стирки и сушки и т.д.), информационное обеспечение (громкоговорящая и телефонная связь), медпункт.

Обеспечивается выездная форма снабжения населения продуктами питания, водой, товарами первой необходимости и т.д.

Такая организация возможна, если ПВР располагается в радиусе пешеходной или транспортной (до 30 мин.) доступности до населенного пункта;

При автономном функционировании ПВР (в зонах бедствия и районах эвакуации) организация жизнеобеспечения пострадавшего населения осуществляется с использованием технических средств, обеспечивающих предоставление перечисленных выше видов жизнеобеспечения.

Для этих целей могут быть использованы технические средства тылового обеспечения армии и войск ГО (полевые кухни, средства добычи, очистки и доставки воды и т.д.).

- Организационно-штатная структура управленческого в обслуживающего персонала ПВР

Штаты администрации и обслуживающего персонала ПВР зависят от численности пострадавшего в ЧС населения, размещенного в нем, места расположения ПВР относительно базового населенного пункта, степени использования его инженерной и социальной инфраструктуры для населения ПВР, количество мобильных или иных технических средств жизнеобеспечения в ПВР, а также нормативной или штатной численности обслуживающего персонала инженерных систем и технических средств жизнеобеспечения.

Организационно-штатная структура ПВР создается из местных органов власти и включает:

- административный аппарат (начальника ПВР и его помощников по материальному и техническому обеспечению);

- административную службу (ведет учет населения ПВР и делопроизводство);

- продовольственную службу;

- медицинскую службу;

- вещевую службу;

- коммунально-эксплуатационную службу;

- инженерную службу (электро- и водоснабжение и т.д.);

- техническую (транспортную) службу;

- службу связи и информации;

- службу паспортного режима;

- комендантскую службу;

- отделение госбанка (может быть совмещено со службой связи).

Организационно-штатная структура администрации ПВР

(Вариант)

## Таблица №1

| #### Должность | Численность населения ПВР, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 150 | 250 | 500 |
| Начальник ПВР | 1 | 1 | 1 |
| Помощник начальника ПВР по воспитательной работе | 1 | 1 | 1 |
| Начальник продовольственной службы | 1 | 1 | 1 |
| Начальник вещевой службы | 1 | 1 | 1 |
| Начальник медицинской службы | 1 | 1 | 1 |
| Начальник транспортной службы | 1 | 1 | 1 |
| Электрик-дизелист | 1 | 1 | 1 |
| Бухгалтер вещевой службы | - | - | 1 |
| ###### Бухгалтер расчетчик | 1 | 1 | 1 |
| Начальник службы паспортного режима | 1 | 1 | 1 |
| Паспортист-учетчик | 1 | 1 | 2 |
| Делопроизводитель | 1 | 2 | 2 |
| Комендант | 1 | 1 | 1 |
| Начальник почтового отделения | 1 | 1 | 1 |
| ##### Оператор почтового отделения | 1 | 1 | 2 |
| ВСЕГО: | 14 | 15 | 18 |

Продовольственная служба — обеспечивает подвоз и хранение продовольствия, организацию горячего питания, снабжения ПВР кухонной посудой, принадлежностями, кипяченой водой.

## Таблица №2

#### Численность продовольственной службы ПВР

| Специальность | Численность населения ПВР, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 150 | 250 | 500 |
| Начальник службы | 1 | 1 | 1 |
| Заведующий складом -кладовщик | 1 | 1 | 1 |
| Делопроизводитель | 1 | 1 | 1 |
| Повар | 1 | 2 | 3 |
| Подсобный рабочий | 2 | 3 | 4 |
| ВСЕГО: | 5 | 7 | 9 |

Медицинская служба - организует медицинское обслуживание, проводит комплекс лечебно-профилактических, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

## Таблица №3

#### Численность медицинской службы ПВР

| Должность | Численность населения ПВР, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 150 | 250 | 500 |
| Начальник медицинского пункта | 1 | 1 | 1 |
| Врач-хирург | 1 | 1 | 1 |
| Врач-терапевт | 1 | 1 | 1 |
| Врач-педиатор | 1 | 1 | 1 |
| Медицинская сестра | 1 | 2 | 3 |
| Санитарки | 2 | 3 | 5 |
| Водитель | 1 | 1 | 1 |
| ВСЕГО: | 8 | 10 | 13 |

Вещевая служба - организует банно-прачечное обслуживание, обеспечение предметами первой необходимости, кроватями и постельными принадлежностями.

## Таблица №4

#### Численность вещевой службы ПВР

| Должность | Численность населения ПВР, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 150 | 250 | 500 |
| Начальник службы | 1 | 1 | 1 |
| Зав. складом | 1 | 1 | 1 |
| Зав. банно-прачечным комплексом | 1 | 1 | 1 |
| ВСЕГО: | 3 | 3 | 3 |

Помощник начальника ПВР по воспитательной работе отвечает за организацию воспитательной и справочно-информационной работы, культурно-массовых и других мероприятий.

Информационная служба отвечает за разъяснительную и консультативную работу, обеспечивает своевременную информацию, радиофикацию лагеря, доставку периодической печати.

## Таблица №5

#### Численность информационной службы ПВР

| Должность | Численность населения ПВР, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 150 | 250 | 500 |
| Начальник службы | 1 | 1 | 1 |
| Юрист | 1 | 1 | 1 |
| Начальник клуба | 1 | 1 | 1 |
| Радист | 1 | 1 | 2 |
| Линейный мастер | 1 | 2 | 2 |
| ВСЕГО: | 5 | 6 | 7 |

Служба паспортного режима осуществляет учет прибытия и убытия, паспортный контроль.

## Таблица №6

#### Численность службы паспортного режима ПВР

| Должность | Численность населения ПВР, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 150 | 250 | 500 |
| Начальник службы | 1 | 1 | 1 |
| Паспортист-учетчик | 1 | 1 | 2 |
| ВСЕГО: | 2 | 2 | 3 |

Комендантская служба осуществляет комплекс мер по поддержанию установленного режима и порядка, охрану лагеря.

## Таблица №7

#### Численность охраны ПВР

| Должность | Численность населения ПВР, чел |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 150 | 250 | 500 |
| Комендант | 1 | 1 | 1 |
| Помощник коменданта | 1 | 1 | 1 |
| Охранник | 8 | 10 | 15 |
| ВСЕГО: | 9 | 11 | 17 |

Техническая (автотехническая) служба отвечает за транспортное обеспечение и надежную эксплуатацию транспортных средств.

## Таблица №8

#### Численность обслуживающего персонала транспортной группы ПВР

| Специальность | Численность населения ПВР, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 150 | 250 | 500 |
| Начальник службы | 1 | 1 | 1 |
| Водитель автобуса | 2 | 2 | 3 |
| Водитель грузовой машины | 1 | 1 | 2 |
| Водитель бензовозо-заправщик | 1 | 1 | 1 |
| ###### Водитель санитарной машины | 1 | 1 | 1 |
| Подсобный рабочий | 1 | 2 | 3 |
| ВСЕГО: | 8 | 9 | 11 |

Инженерная служба осуществляет электро- и водоснабжение.

## Таблица №9

Численность обслуживающего персонала системы электроснабжения

и водоснабжения ПВР

| Специальность | Численность населения ПВР, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 150 | 250 | 500 |
| Механик ДЭС | 1 | 1 | 1 |
| Монтер-ремонтник | 1 | 1 | 2 |
| Расчет УДВ-25 | 3 | 3 | 3 |
| ВСЕГО: | 5 | 5 | 7 |

7. Перечень имущества для комплектования ПВР

(вариант)

Пункт регистрации граждан:

- палатка М-30 (вагончик);

- компьютер - 2;

- принтер- 1;

- столы - 2;

- стулья - 4;

- документация;

- принадлежности для работы;

- телефон;

- схема ПВР;

- схема размещения граждан по палаткам;

- отопитель (печь) в комплекте - 1;

- освещение – 1.

Администрация:

- палатка М-30 (модуль);

- компьютер- 1;

- схема ПВР-1;

- столы — 3;

- схема размещения граждан - 1;

- стулья - 6;

- телефон - 1;

- документация;

- принадлежности для работы;

- отопитель (печь) в комплекте - 1;

- освещение- 1.

Место для отдыха администрации:

- кровати- 15-20;

- тумбочки- 10;

- стулья— 15-20;

- постельные принадлежности;

- вешалка;

- отопитель (печь) в комплекте - 1;

- освещение- 1.

Медицинский пункт:

- палатка М-30 (вагончик);

- кушетка- 1;

- ширма- 1;

- стол - 2;

- стулья - 4;

- шкафы медицинские - 2;

- медикаменты;

- отопитель (печь) в комплекте - 1;

- документация;

- освещение - 1.

Почтовое отделение:

- палатка М-30 (вагончик);

- ящик для писем - 2;

- столы-4;

- стулья - 8;

- образцы заполнения почтовых отправлений;

- письменные принадлежности;

- наш адрес _____________________;

- освещение — 1;

- отопитель (печь) в комплекте - 1.

Информационный пункт:

- палатка М-30 (вагончик);

- звуковещательная станция - 1;

- радиодинамики - 10;

- радиоприемник - 2;

- столы — 2;

- стулья - 4;

- место для периодической печати;

- справочные документы;

- освещение- 1;

- отопитель (печь) в комплекте - 1.

Клуб:

- палатка М-30 (вагончик);

- столы - 2;

- стулья - 4;

- скамейка- 10;

- телевизор - 2;

- радиоприемник - 2;

- наглядная агитация;

- освещение- 1;

- отопитель (печь) в комплекте - 1.

Торговая точка:

- палатка М-30 (вагончик);

- оборудованные места для торговли предметами первой необходимости;

- кассовый аппарат;

- перечень товаров;

- освещение - 1;

- отопитель (печь) в комплекте - 1.

Место для проживания палатка М-30, вагончик:

- кровати (раскладушки) - 10 (20);

- тумбочки -5(10); -стулья-10 (20);

-  постельные принадлежности (матрац, одеяло, простыни, полотенце, подушки) - комплекты;

- отопитель (печь) в комплекте — 1;

- подставка металлическая для печи - 1;

- дрова;

- огнетушитель — 1;

- бачок для питьевой воды (кружка, замок, чехол белый) - 1;

- место для чистки обуви (справа от входа в палатку) - 1;

- оборудованный вход в палатку (решетка металлическая или деревянная)-1;

- освещение- 1;

- урна- 1;

- эл. освещение («летучая мышь» керосиновая лампа) — 1;

- список граждан.

Место для умывания:

- палатка М-30 (вагончик);

- емкость для воды холодной - 1;

- емкость для воды теплой - 1;

- раздаточные краны —15;

- вешалка;

- трапы;

- освещение- 1;

- отопитель (печь) в комплекте — 1.

Пункт помывки:

- палатка М-30 (вагончик);

- место для раздевания;

- место для чистого белья;

- моечное отделение;

- вешалка;

- ДДА-1;

- АРС-1;

- трапы.

Место для приема пищи:

- палатка М-30 (вагончик) - 2;

- кухня КП-125-1;

- кухня ОПК-75 - 1;

- термоса ТВН-36 - 6;

- термоса ТВН-12 - 10;

- кипятильник переносной ПНК-2 - 1;

- столы для приема пищи - 20;

- столы разделочные алюминиевые - 4;

- стулья - 80;

- кружки, ложки, тарелки разные, бачки;

- моечные средства;

-ЦВ-3-2; -освещение- 1;

- отопитель (печь) в комплекте — 1.

Контейнеры под продовольствие:

- 3 или 5 тонные контейнеры;

- полки;

- емкости разные;

- весы.

Электростанция:

- оборудование площадки;

- ограждение;

- меры безопасности;

- график работы.

Пункт водоснабжения:

-УДВ;

- оборудованная площадка;

- ограждение;

- график работы;

- место выдачи воды.

Место для курения:

- оборудованная площадка;

- скамейки — 4;

-урна- 1.

Место для сбора мусора:

- оборудованная площадка;

- контейнеры для твердых отходов - 3;

- контейнеры - 2.

Склады:

- палатка М-30 (вагончик);

- поддоны на имущество;

- накладные;

- стол - 1;

- стулья — 2;

- книга учета материальных средств;

- книга выдачи во временное пользование.

Место для высадки граждан:

- оборудованная площадка;

- столбики;

- ограждения периметра;

- освещение.

Стоянка автомашин:

- автобусы, грузовые автомобили, пожарный автомобиль, АФК-66, санитарный автомобиль, УАЗ 3151, Р-142Н;

- оборудованная площадка;

- столбики;

- ограждение периметра;

- шлагбаум;

- документация по выходу (возвращению) машин;

- освещение.

Освещение:

- столбы;

- электропровода;

- светильники;

- лампочки.

ППЦ (административная зона, жилая зона, стоянка автомашин):

-кошма;

-ведра;

-лом;

-багор;

-лопата;

- топор;

- песок.

Таблички 80 х 40 см (на синем фоне):

1. Пункт временного размещения граждан

Таблички 60 х 30 см (на синем фоне):

2. Административная зона

3. Жилая зона

4. Коммунально-бытовая зона

5. Складская зона

Таблички 40 х 30 см (на синем фоне):

6. Место высадки граждан

7. Пункт регистрации

8. Администрация

9. Медицинский пункт

10. Информационный пункт

11. Почтовое отделение

12. Клуб

13. Торговая точка

14. Место приема пищи

15. Пункт водоснабжения

16. Электростанция

17. Место для умывания

18. Пункт помывки

19. Место для курения

20. Место для мусора

21. Склад-4

22. Стоянка автомашин

23. Место раздачи воды

24. Туалет «М»

25. Туалет «Ж»

Место для проживания граждан 30 х 20 см (на синем фоне):

1,2,3,4,…….20.

Территория ПВР разбивается:

- на переднюю;

- среднюю;

- тыльную линейки.

Расстояние между палатками по фронту 2,5 м.

Расстояние между палатками в глубину -5 м.

8. Нормы я нормативы обеспеченна населения

#### Временные нормы обеспечения продуктами питания пострадавшего в ЧС населения

## Таблица №10

| № п/п | Наименование продуктами | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хлеб из смеси ржаной обдирной из пшеничной муки 1 сорта | г/чел, в сутки | 250 |
| 2 | Хлеб белый из пшеничной пуки 1 сорта | тоже | 250 |
| 3 | Мука пшеничная 2 сорта | -«- | 15 |
| 4 | Крупа разная | - «- | 65 |
| 5 | Макаронные изделия | - «- | 20 |
| 6 | Молоко и молокопродукгы | - «- | 270 |
| 7 | Мясо и мясопродукты | - «- | 100 |
| 8 | Рыбы и рыбопродукты | -«- | 75 |
| 9 | Жиры | - « - | 50 |
| 10 | Сахар | -«- | 50 |
| 11 | Картофель | - «- | 400 |
| 12 | Овощи | - «- | 150 |
| 13 | Соль | - «- | 20 |
| 14 | Чай | - «- | 1 |

## Таблица №11

#### Временные нормы замены продуктов при выдаче населению

| № п/п | Наименование продуктами | Количество, г |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заменяемого продукта | Продукта-заменителя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Хлеб из смеси ржаной обдирной муки и пшеничной муки 1 сорта заменять: - сухарями из муки ржаной обойной, пшеничной обойной и 2 сорта галетами простыми из муки пшеничной обойной и 2 сорта - мукой ржаной обдирной - мукой пшеничной 1 сорта - хлебом из муки пшеничной 2 сорта - хлебом белым из муки пшеничной 1 сорта | 100 | 60 60 42 28 95 90 |
| 2 | Хлеб белый из муки пшеничной 1 сорта заменять: - сухарями из муки пшеничной 1 сорта - мукой пшеничной 1 сорта - галетами простыми из муки пшеничной 1 сорта - батонами простыми и нарезными из муки пшеничной 1 сорта - хлебом из муки пшеничной высшего сорта - хлебом из муки пшеничной 2 сорта | 100 | 65 75 65 95 85 105 |
| 3 | Крупу разную заменять: - макаронными изделиями - концентратами крупяными, крупоовощными и овощами - картофелем свежим - овощами свежими - овощами квашеными и солеными - картофелем и овощами сушеными, пюре картофельным сухим, картофельной крупой, картофелем и овощами сублимационной сушки - консервами овощными первых обеденных блюд без мяса - консервами овощными заправочными - консервами овощными закусочными | 100 | 100 100 500 500 500 100 375 250 375 |
| 4 | Мясо-говядину, свинину, баранину заменять: - мясными блоками на костях - мясными блоками без костей - олениной - субпродуктами первой категории - субпродуктами второй категории - мясом птицы потрошеной - мясом птицы полупотрошенной и непотрошеной - мясокопченостями (ветчина, грудинка, рулеты, колбаса полукопченая) - консервами мясными разными - консервами из птицы с костями - рыбой (в охлажденном, мороженном и соленом виде без головы) - консервами рыбными разными - сыром сычужным твердым | 100 | 100 80 130 100 300 100 120 60 75 100 150 120 48 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - сыром плавленным - яйцами куриными, шт. |  | 72 2 |
| 5 | Жиры животные топленые, маргарин заменять: - маслом коровьим - маслом растительным - жиром сырцом - салом-шпик | 100 | 67 100 130 100 |
| 6 | Сахар заменять: - карамелью - вареньем, джемом, повидлом - мармеладом - печеньем - вафлями - халвой - пастилой | 100 | 50 140 130 100 100 120 120 |
| 7 | Чай черный байховый заменять: - чаем растворимым - кофейным напитком | 100 | 80 800 |
| 8 | Сигареты пятого, шестого, седьмого, классов, шт. заменять: - папиросами пятого класса | 12 | 12 |

## Таблица №12

Рекомендуемые

комплекты одежды, белья я обуви для выдачи пострадавшему населению

| Время года | Для мужчин |  | Дня женщин |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование одежды, белья, обуви | Количество |  | Наименование одежды, белья, обуви | Количество |
| Лето | Брюки | 1 |  | Платье летнее | 1 |
|  | Сорочки | 1 |  | Чулки, пара | 1 |
|  | Носки, пара | 1 |  | Белье нательное | 1 |
|  | Белье нательное (майки, трусы) | 1 |  | (комплект из 2-х предметов) |  |
|  | Обувь летняя, пара | 1 |  | Обувь летняя, пара | 1 |
| Зима | Пальто, куртка | 1 |  | Пальто, куртка | 1 |
|  | Костюм | 1 |  | Платье, костюм | 1 |
|  | Сорочка | 1 |  | Белье нательное | 1 |
|  | Белье нательное | 1 |  | (комплект из 2-) |  |
|  | (комплект из 2-) |  |  | Чулки, пара | 1 |
|  | Носки, пара | 1 |  | Платок головной | 1 |
|  | Шапка | 1 |  | Шавка вязанная | 1 |
|  | Обувь, пара | 1 |  | Обувь, пара | 1 |
|  | Перчатки, | 1 |  | Перчатки, | 1 |
|  | Варежки, пара |  |  | Варежки, пара |  |
| Весна, Осень | Плащ, куртка | 1 |  | Плащ, куртка | 1 |
|  | Костюм | 1 |  | Платье, костюм | 1 |
|  | Сорочка | 1 |  | Белье нательное | 1 |
|  | Белье нательное | 1 |  | (комплект из 2-х предметов) |  |
|  | (комплект из 2-х предметов) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Чулки, пара | 1 |
|  | Носки, пара | 1 |  | Платок головной | 1 |
|  | Головной убор | 1 |  | Обувь, пара | 1 |
|  | (кепи, береты) |  |  |  |  |
|  | Обувь, пара | 1 |  |  |  |

## Таблица №13

#### Нормы обеспечения населения предметами первой необходимости

| № п/п | Наименование предметов | Единицы измерения | ###### Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Миска глубокая металлическая | шт./ чел. | 1 |
| 2 | Ложка | тоже | 1 |
| 3 | Кружка | тоже | 1 |
| 4 | Ведро | шт. на 10 чел. | 2 |
| 5 | Чайник металлический | тоже | 1 |
| 6 | Мыло | г/чел ./мес. | 200 |
| 7 | Моющие средства | тоже | 500 |
| 8 | Постельные принадлежности | компл./чел. | 1 |

## Таблица №14

#### Нормы обеспечения населения водой

| № | Виды водопотребления | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |
| 1 | Питье | л/чел.сут. | 2.5/5,0 |
| 2 | Приготовление пищи, умывание, в том числе: | тоже | 7,5 |
|  | - приготовление пищи и мытье кухонной посуды; | тоже | 3,5 |
|  | - мытье индивидуальной посуды; | тоже | 1,0 |
|  | - мытье лица и рук | тоже | 3,0 |
| 3 | Удовлетворение санитарно-гигиенических потребностей человека и обеспечение санитарно-гигиенического состояния помещений | тоже | 21,0 |
| 4 | Выпечка хлеба и хлебопродуктов | л/кг | 1,0 |
| 5 | Прачечные, химчистки | тоже | 40,0 |
| 6 | Для медицинских учреждений | л/чел, в сут. | 50,0 |
| 7 | Полная санобработка людей | л/чел. | 45.0 |

## Таблица №15

#### Нормы обеспечения населения жильем и коммунально-бытовыми услугами

| № п/п | Виды водопотребления (услуг) | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение в общественных зданиях и временном жилье | м2/чел. | 2,5-3 |
| 2 | Умывальниками | чел./1 кран | 10-15 |
| 3 | Туалетами | чел./ 1 очко | 30-40 |
| 4 | Банями и душевыми установками | мест/чел. | 0,007 |
| 5 | Прачечными | кг белья на 1 чел./сутки | 0,12 |
| 6 | Химчистками | тоже | 0,0032 |
| 7 | Предприятиями общественного питания | мест/1 чел. | 0,035 |
| 8 | ###### Предприятиями торговли | м2/чел. | 0,07 |
| 9 | Бытовым теплом летом: - максимально - минимально зимой: - максимально - минимально | кг у.т. на 1 чел./сутки | 1,95 0,33 4,78 0,41 |

9. Мобильные технические средства жизнеобеспечения населения

#### Средства приготовления пищи

Таблица №16

| ###### Параметры | Тип кухни |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПАК-200М | КА-220 | КП-130-11 |
| База | ЗИЛ-131 | КАМАЗ-4310 | Прицеп ГКБ-8911 |
| Рабочий объем котлов (баков), л | 140/110/140 | 150/2x70/125 | 80/75/2x80 |
| Расход топлива, кг/ч | 10-15 | 7-10 | 7-10 |
| Время закипания воды. мин. | 50-55 | 55-60 | 55-60 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 3 | 3 | 3 |
| Количество довольствующихся при 3-х разовом питании из трех блюд | 200 | 220 | 1023 |
| Масса (сухая), кг | 7450 | 10950 | 1400 |

Таблица №17

#### Средства добычи подземных вод

| Наименование технических характеристик | ПБУ-50М | ПБУ-200 |
| --- | --- | --- |
| База | 2 автомобиля 2 прицепа 2-ПН-2 | 3 автомобиля 3 прицепа 2-ПН-6М |
| Производительность водоподъемного насоса, м.куб./ч | 4,5 | 12,5 |
| Глубина бурения, м: - скважин - шахтных колодцев | 50 15 | 200 - |
| ###### Время устройства скважин, ч: ###### временных ###### постоянных | 5 15 | 1.0-1.5 суток 3-5 суток |
| - Габаритные размеры в транспортном положении, м: длина - ширина - высота | 14320 2500 2970 | 16890 2750 3460 |
| Масса, кг. - бурового блока - насосного блока - кранового самопогрузчика - прицепа 1 - прицепа 2 - прицепа 3 | 9850 трансп. авт. 9950 - 4120 4000 - | 19650 19650 18000 9000 8800 6700 |
| Расчет, чел. | 4 | 5 (на одну смену) |

## Таблица №18

#### Средства очистки воды

| Наименование технических характеристик | СКО-0,3 | СКО-8БСК |
| --- | --- | --- |
| Контейнер | 4,8x2,3x2,0 м | 4,8x2,3x2,0 м |
| Производительность очистки, м куб./ч: | 0,2-0,4 | 6,0-10,0 |
| ###### Габаритные размеры, мм: ###### длина ###### ширина ###### высота | 560 500 120 | 2900 960 1600 |
| Масса с контейнером, т (без учета резервуаров) | 0,25 | 8 |
| Мощность энергопотребления | - | 16 кВт |
| Электростанция | - | 16 кВт |
| Резервуар для воды РДВ-5000 (поставляется отдельно) | 4 | 4 |
| Расчет, чел. | 2 | 3 |

## Таблица №19

#### Средства электроснабжения

| Технические характеристики | ЭД-60-Т400 | ЭД-30-Т400 | ЭСБ-4-ВО (резервный источник) |
| --- | --- | --- | --- |
| База | прицеп 2-ПН-4 | прицеп 2-ПН-4 | прицеп 1-АП-1,5 |
| Источник электроэнергии | АД-60 | АД-30 | АБ-4-О/230 |
| ###### Кабельная сеть общей длины, м | 64 | 55 | 1548 |
| Количество светильников в комплекте, шт. | - | - | 80 |
| Масса электростанции, кг | 6500 | 4030 | 2015 (с прицепом) |
| Расчет, человек | 3 | 3 | 3 |
| Габаритные размеры: мм длина ширина высота, | 6400 2400 2720 | 5770 1900 2490 | 870 520 340 |
| Номинальная мощность, кВт | 60 | 30 | 4 |
| Напряжение, в | 400 | 400 | 230 |
| Род тока | переменный | переменный | переменный |
| Время непрерывной работы, ч | 10 | 10 | 4 |
| Одновременно включенных точек | - | - | 75 |

Приложение

#### Нормативные документы для проектирования ПВР

- ГОСТ 22853-86. Здания мобильные (инвентарные). Общие технические требования.

- ГОСТ 25957-83. Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация. Термины и определения.

- СНиП в.п.-7-81. Планировка и застройка городов, поселков и населенных пунктов, жилые и общественные здания и сооружения.

- СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- СНиП 2.08.01-89. Жилые здания.

- СНиП 2.08.02-89. Общественные здания и сооружения.

- СНиП 2.01-85. Противопожарные нормы.

- СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.04.05-86. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Нормы проектирования.

- ВСН 59-88. Электрооборудование жилых и общественных здании, нормы проектирования.

- СН-325-65. Указания по проектированию сооружений для забора подземных вод.

- Инструкция по медицинскому обеспечению рассредоточения и эвакуации населения. - М.: Воениздат. 1987.

14 Сборники важнейших официальных материалов по санитарным и противоэпидемическим вопросам, т. 1-7. - М.: Информационно-издательский центр Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации. 1992-1995.

- Градостроительные нормативы и временные нормы проектирования пунктов приема и городков для временного проживания эвакуированных и беженцев - М.: ВНИИ ГОЧС. 1993.

- Методические рекомендации по организации первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях - М.ВНИИ ГОЧС. 1999.

- Методическое руководство по созданию, хранению, использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - М.ВНИИ ГОЧС. 1999.